| Doküman Kodu | TŞ.160 |
| --- | --- |
| Yayınlanma Tarihi | 11.12.2020 |
| Revizyon No | 0 |
| Revizyon Tarihi | 11.12.2020 |

|  | İsim | Pozisyon |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | ERKAN ŞAHİN | Bakım Onarım Yönetmeni |
| Onaylayan | VOLKAN ÇELİK | Sistem İşletme Direktörü |

İçindekiler

1.	KONU VE KAPSAM	3

2.	TANIMLAR	3

2.1	TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER	3

# KONU VE KAPSAM

Bu Şartname, Demir direkle ilgili TEDAŞ Yatırımlar İzleme Daire Başkanlığının elektrik dağıtım şebekeleri OG dağıtım hatları çelik kafes direk imalat teknik şartnamesine ek olarak hazırlanmıştır. Firma, TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı Şartnamesine ek olarak hazırlanmış UEDAŞ Demir Direk Ek Teknik Şartnamesi ve Bu şartnamede belirtilmeyen bütün hususlarda TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığının ilgili şartnamelerine uymak zorundadır.

# TANIMLAR

UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

FİRMA: Ürünü Tedarik Eden.

TEDAŞ MYD: TEDAŞ Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı

## TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

- 12 metreye kadar (12 metre dahil) 2 parça, 12 metreden uzun direkler 3 parça halinde imal edilecektir.

- Traversler Demir direk ile aynı kalınlıkta ve 300 mt uzunluğunda olacak. Teklif Traversler dahil verilecek. ( Örneğin D/12 Raven Direk ile birlikte D-300 Raven Travers verilecek)

- Tüm direkler sıcak daldırma galvaniz kaplı olacaktır.

- Her direğe ait istenen tipteki travers ( tüm parçaları ile birlikte), korkuluk, o direğe ait cıvataların hepsi bir araya getirilerek paketlenecek. Paketin üzerine paketlenen ürünlerin kodu yazılacak. Paket ilgili direğin iç kısmına bağlanarak sabitlenecek ve öyle sevkiyat yapılacak. Parça şeklinde imal edilecek olan direklerin parçaları alt ve üst taraflarından birbirine sıkıca bağlanarak hareket etmesi engellenecek.

- Faturalandırma adet bazlı yapılacak fiyatlandırma her tip direk için ( travers, korkuluk, cıvatalar dahil) olarak hesaplanacak.

- Direğin üzerine şartnamede belirtilen yükseklikte ölüm tehlike levhası cıvatalar ile tutturulacak.

- Direğin yerden 3 metre yukarısına bir yere direğin ön ve arka tarafına gelecek şekilde 2 adet 200 punto kalınlığında direğin tipini gösteren plaka cıvatalar ile tutturulacak.

- İlgili şartnamede yer alan özelliklerdeki  “malzeme listesi”, UEDAŞ’ ın onayından geçtikten sonra Satın alma Bölümü tarafından malzeme siparişi verilecektir. FİRMA tarafından UEDAŞ’ a onaylatılmadan üretilen malzeme uygun görülmediği takdirde kabul edilmeyecek.

- Malzemelerin sevkiyatı UEDAŞ tan olur alındıktan sonra yapılacaktır.