| Doküman Kodu | TŞ.169 |
| --- | --- |
| Yayınlanma Tarihi | 11.12.2020 |
| Revizyon No | 0 |
| Revizyon Tarihi | 11.12.2020 |

|  | İsim | Pozisyon |
| --- | --- | --- |
| Hazırlayan | ERKAN ŞAHİN | Bakım Onarım Yönetmeni |
| Onaylayan | VOLKAN ÇELİK | Sistem İşletme Direktörü |

İçindekiler

1. KONU VE KAPSAM	2

2. 	TANIMLAR	2

3. TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER	2

# 1. KONU VE KAPSAM

Firma, TEDAŞ Genel Müdürlüğü Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3 . Maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı  mal ve hizmet alımları hakkında yönetmelik uyarınca yapacağı satın almaya ek olarak aşağıda belirtilen malzeme tanımına uygun kapı kilidi  tanımıdır.

# 2. 	TANIMLAR

UEDAŞ: Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

FİRMA: Ürünü Tedarik Eden.

TEDAŞ YÖNETMELİĞİ: TEDAŞ Genel Müdürlüğü

# 3. TASARIM VE YAPISAL ÖZELLİKLER

- Tirajlı Kapı Kilidi

- Gövde ve Karşılığı sac malzemeden, elektrostatik boyalı olacaktır.

- Sürgüsü, silindir ve mandalı en az MS 58 Pirinç malzemeden en az iki turlu (her tur en az 11 mm) olacaktır.

- Anahtarı multikanallı standart 3 adet olacaktır.

- Anahtarlar UEDAŞ Tarafından gönderilecek numune anahtara uygun şekilde yapılacak ve kilit mekanizması ile uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır.

- Kilit göbeği ( boru barel ) değiştirilebilir tipte olacaktır.

- Kilit karşılığı kilit ile birlikte teklifte belirtilecektir.

- Kilit gövdesi boya hariç sac kalınlığı en az 1,5 mm olacaktır.

- Asma Kilit

- Kilitler TS-EN 12320 Standardına uygun olacaktır.( Güncelleme durumunda son güncel standart geçerlidir)

- Kilit gövdesi, Kilit Silindiri ve Pimleri en az MS 58 Pirinç malzemeden üretilmiş olacaktır.

- Kilit gövdesine Sipariş Sonrası  UEDAŞ tarafından temin edilen Logo basılacaktır.

- Asma kilit kancası, Krom kaplı çelik malzemeden üretilmiş olacaktır.

- Anahtarı multikanallı standart 3 adet olacaktır.

- Anahtarlar UEDAŞ Tarafından gönderilecek numune anahtara uygun şekilde yapılacak ve kilit mekanizması ile uyumlu hale getirilmesi sağlanacaktır.

- Kilit yayları paslanmaz malzemeden üretilmiş olacaktır.

- Kilitlerde Çekiç Darbelerine ve koparmaya karşı kanca kilitleme mekanizması olacaktır.

.